| 微课视频 | 矢量分析是研究电磁场在空间分布和变化规律的基本数学工具之一 。本章首先介绍矢量代数 ,包括矢量加法 、减法和乘法运算 ; 然后讨论正交坐标系 ,包括直角坐标系 、圆柱坐标系和球坐标系等 ; 接着介绍矢量运算 ,重点分析标量场的梯度 、矢量场的散度和旋度 , 以及矢量场的性质 ,并在此基础上介绍亥姆霍兹定理 。 1.1 矢量代数 ◆ # 1.1.1 标量和矢量 在物理学中 ,任一数量被赋予 “物理单位”,则称为一个具有物理意义的标量 ,如质量 、长度 、面积 、时间 、温度 、电压 、电荷量 、电流 、能量等 。而既有大小又有方向的量 ,称为矢量 。在电磁理论中 ,要研究的某些物理量(如电荷 、电流 、能量等) 是标量 ,另一些物理量(如电场强度 、磁场强度等) 是矢量 。标量和矢量都是空间和时间的函数 ,并且在每一时刻 ,空间中的每一点,都有一个确定的值 ,它们分别构成了此空间中物理量的标量场和矢量场 。 矢量 A 可以写成 A =eAA (1-1) 其中 ,A 为矢量 A 的模 , 即 A 的数值大小 。 A =¦A ¦ (1-2) eA 表示与矢量 A 同方向的单位矢量(模为 1 的矢量) 。 eA (1-3) |
| --- | --- |
| # 1.1.2 矢量的加法和减法 不同的矢量 A 和 B,如图 1-1(a) 所示 ,确定了一个平面 。它们的和为矢量 C,并与 A 和 B 在 A+B可以通过两种方法获得 。 两矢量之和 C,是在 同 一 点 画 出 矢 量 A 和 B 所 构 成 的 平 行 四 边 形 的 对 角 线 矢 量 , 如图 1-1(b) 所示 。 2. 首尾法则 将矢量 A 的箭头末端(首) 和矢量 B 的箭头首端(尾) 相连 ,则两矢量之和 C 是 A 的始 |  |

7 点至 B 的终点的矢量 。此时 ,矢量 A、B 和C 形成了一个三角形 ,故该法则又称为三角形法则 ,如图 1-1(c) 所示 。 # 图 1-1 矢量的加法 矢量加法服从交换律和结合律 , 即 交换律 : A +B =B +A (1-4) 结合律 : A + (B+C) = (A +B) +C (1-5) 矢量的减法可以定义为 A - B =A + (-B) (1-6) 其中 , -B 与 B 大小相等 ,方向相反 。 ## 1.1.3 矢量的乘法 一个标量 k 与一个矢量 A 的乘积仍然是矢量 ,其大小为 kA。 kA=eA (kA) (1-7) 若 k>0,则 kA 与 A 同方向 ; 若 k<0,则 kA 与 A 反方向 。 两个矢量 A 和 B 的乘法有两种 : 点积(标量积)A ·B 和叉积(矢量积)A×B。 1. 矢量的点积 两个矢量 A 和 B 的点积 A ·B 是一个标量 ,定义为这两个矢量的模与它们之间夹角 θAB (0≤θ≤π) 的余弦之积 ,如图 1-2 所示 。 A ·B =ABcosθAB (1-8) # 图 1-2 矢量 A 和 B 的点积 两矢量的点积有如下物理意义 : 点积等于一个矢量的模与 另一矢量在该矢量上投影的积 。 因此 , 点积可以表征两矢量间含有平行分量成分 的 多 少 。如果两矢量正交(垂直 , 又称为正交矢量) ,则点积为零 ; 如果两矢量平行 ,则其点积的绝对值取最大值 。 明显有 A ·A =A2 (1-9) 或 A (1-10) 通过式(1-10) ,可以根据矢量在任何坐标系下的表示求得矢量的模值 。 矢量的点积服从交换律和分配律,即 交换律 : A ·B =B ·A (1-11)

## 图 1-4 标量三重积 A · (B×C) 8 分配律 : A · (B+C) =A ·B +A ·C (1-12) 2. 矢量的叉积 两个矢量 A 和B 的叉积A×B是一个矢量 ,如图 1-3所示 ,其大小定义为 ABsinθAB ,方向为当右手四指从矢量 A 到 B 旋转θAB 时大拇指的方向(θAB 为矢量A和 B 之间的夹角) 。显然 ,BsinθAB 为矢量A和B构成的平行四边形的高 , 因此可以认为 A×B 的模值等于矢量A 和 B 所构成的平行四边形的面积 。 A × B =enABsinθAB (1-13) 显然 ,矢量的叉积可以表征两矢量间含有垂直分量(正交分量) 成分的多少 。如果两矢量正交 ,则其叉积有最大值 ; 如果两矢量平行 ,则其叉积为零 。根据叉积的定义 ,有 A × B = -B × A (1-14) 因此 ,矢量的叉积不满足交换律 。但是 ,矢量的叉积服从分配律 A × (B+C) =A × B +A × C (1-15) 三个矢量 A、B 和C的三重积有两种 : 标量三重积和矢量三重积 。 矢量 A 与矢量 B×C的点积 A · (B×C) 称为标量三重积 ,具有如下运算性质 : A · (B×C) =B · (C×A) =C · (A × B) (1-16) ## 图 1-3 矢量 A 和 B 的叉积 从图 1-4中可以看到 ,式(1-16) 的标量三重积表达式 ,数量上 等 于 三 个 矢 量 A、B 和 C 六¦ss。θ2平¦。行六面体的底面积等于¦B×C¦=BCsinθ1,高等于¦Acosθ2 ¦, 矢量 A 与矢量 B×C的叉积 A×(B×C) 称为矢量三重积 ,具有如下运算性质 : A × (B×C) =B(A ·C) -C(A ·B) (1-17) 矢量 A 又可以写成两个部分 : A =A ‖ +A⊥ (1-18) 其中 ,A ‖ 和 A⊥ 分别与矢量 B 和C 构成的平面平行和垂直 。 因为矢量 B 和 C 的叉积与矢 量 B公,A(B。C) 的叉积为零 ,故 A×(B×C)=A ‖ × (B×C)。 ◆ 1.2 三种常用的坐标系 微课视频 尽管电磁学的基本定律在任何坐标系下是不变的 ,但求解实际问题时往往需要根据几何结构引入合适的坐标系 。在电磁理论中通常选择正交坐标系 , 而非正交坐标系会使问题

9 复杂化 ,往往不采用 。最常用的正交坐标系有直角坐标系 、圆柱坐标系和球坐标系等 。 # 1.2.1 正交坐标系 在三维空间中 ,可以用 u1、u2、u3 表示三个坐标变量 。 空间任一点可以通过相应的平行于三个坐标面的平面的交点确定,坐标轴可以通过任意两坐标面的交线确定 ,而三个坐标面簇可以分别确定如下 : u1 = 常数 ,u2 = 常数和 u3 = 常数 。通常在直角坐标系 、圆柱坐标系和球坐标系中 ,u1、u2、u3 分别对应 x、y、z,ρ、ϕ、z及 r、θ、ϕ。 eu1 、eu2 和 eu3 为三个坐标方向上的坐标单位矢量 。在一般右手正交坐标系中 ,坐标单位矢 量满足如下轮换关系 : 通过 ui = 常数(i=1, 2 或 3) 表示的坐标面 , 在坐标系中可能是曲面而不是平面 。令 (1-19) 这三个方程并不独立 ,确定了其中一个方程 ,另外两个方程也就确定了 ,并且还有 eu1 ·eu2 =eu2 ·eu3 =eu3 ·eu1 = 0 (1-20) 和 eu1 ·eu1 =eu2 ·eu2 =eu3 ·eu3 = 1 (1-21) 任意矢量 A 可以写成三个正交分量的和 : A =eu1 Au1 + eu2 Au2 + eu3 Au3 (1-22) 其中 ,Au1 、Au2 和 Au3 分别为矢量 A 在 eu1 、eu2 和 eu3 方向上的投影 。这样 ,A 的模为 在正交坐标系(u1,u2,u3 ) 中 ,三个矢量 A、B 和C可以写成 两个矢量 A 与 B 的和等于对应分量之和 , 即 A +B =eu1 (Au1 + Bu1 ) + eu2 (Au2 + Bu2 ) + eu3 (Au3 + Bu3 ) (1-25)两个矢量 A 与 B 的点积为 A ·B = (eu1 Au1 + eu2 Au2 + eu3 Au3 ) · (eu1 Bu1 + eu2 Bu2 + eu3 Bu3 ) =Au1 Bu1 +Au2 Bu2 +Au3 Bu3 (1-26) 两个矢量 A 与 B 的叉积为 A × B = (eu1 Au1 + eu2 Au2 + eu3 Au3 ) × (eu1 Bu1 + eu2 Bu2 + eu3 Bu3 ) =eu1 (Au2 Bu3 -Au3 Bu2 ) + eu2 (Au3 Bu1 -Au1 Bu3 ) + eu3 (Au1 Bu2 -Au2 Bu1 )

10 三个矢量 A、B 和C的标量三重积C · (A×B) 可以写为 在电磁计算中的矢量积分 ,经常需要描述线元 、面积元和体积元 ,这就需要表述在坐标方向上的长度变化 。然而 ,在一些正交坐标系中 ,ui (i=1,2 或 3) 并不总表示长度 ,这就需要通过一个变换系数将坐标元 dui 和长度元 dli 联系起来 , 即 dli =hidui (1-29) 其中 ,hi 称为度量系数(尺度因子 、拉梅系数) ,它可能是 u1、u2 和 u3 的函数 。任意方向上的线元可以写成三个坐标方向上的线元之和 dl=eu1 dl1 + eu2 dl2 + eu3 dl3 (1-30) 或 dl=eu1 h1du1 + eu2 h2du2 + eu3 h3du3 (1-31) dl的模为 面积元矢量的方向为垂直于面的单位矢量 en ,大小为切向对应的两线元之积 dS=endS (1-33) 面积元的单位矢量 en 有两种情形 : 一种是 dS为开放面 S 上的一个面元 ,这个开放面由一条闭合曲线 C 围成 ,选择闭合曲线 C 的绕行方向后 ,按照右手 螺 旋 定 则 规 定 en 的 方向 ; 另一种是 dS为闭合曲面 S上的一个面元 ,则一般取 en 的方向为闭合曲面的外法线方向。 在一般的正交坐标系中 ,与三个坐标单位矢量相垂直的面积元分别为 dSi =eui (dljdlk) , i, j, k= 1, 2, 3 (1-34) 即 体积元 dV 是在 eu1 、eu2 和 eu3 方向上对应的线元之积 ,为 dV=h1h2h3du1du2du3 (1-36) # 1.2.2 直角坐标系 在直角坐标系中 ,x、y、z 为三个坐标变量 ,与正交坐标系的对应关系为 (u1 ,u2 ,u3) ⇔(x,y,z) (1-37) x、y和 z 的变化范围分别是 -∞<x<∞ ,-∞<y< ∞ , -∞<z< ∞ 。空 间 任 一 点 P(x0,y0,z0 ) 是 三 个 坐 标 曲 面 ex 、ey 和 ez ,分别沿 x、y 和 z 增加的方向 ,且遵循右手螺旋 x=x0、y=y0 和 z= z0 的 交 点,如 图 1-5所 示 。 单 位 矢 量 定则 : 图 1-5 直角坐标系

对于圆柱坐标系 ,有 (u1,u2,u3) ⇔(ρ,φ,≈) (1-48) 三个坐标 变 量 ρ、φ 和 ≈ 的 变 化 范 围 分 别 是 0≤ρ< ∞ , 0≤φ≤2π,-∞<≈< ∞ 。 圆 柱 坐 标 系 的 轴 线 为 ≈ 轴 。空 间任一点 P(ρ0,φ0,≈0)是三个坐标曲面的交点,三个坐标曲面为 : 半径 ρ=ρ0 的圆柱面 ,包含 ≈ 轴并与 xO≈ 平面构成夹角为 φ=φ0 的半平面 ,≈=≈0 的平面 ,如图 1-6所示 。在圆柱坐 标系中 ,坐标单位矢量 eρ、eφ 和 e≈ ,分别沿 ρ、φ 和 ≈ 增加的 11 (1-38) 任意矢量 A 在直角坐标系中可以表示为 A=exAx 十eyAy 十e≈A≈ (1-39) 其中 ,Ax、Ay 和 A≈ 分别为矢量 A在 ex、ey 和 e≈ 方向上的投影 。这样 ,A 的模为 两个矢量 AexA(x+≈x≈) (yBy)e(≈≈ (1-41) A 与 B 的点积为 A ·B= (exAx 十eyAy 十e≈A≈ ) · (exBx 十eyBy 十e≈B≈ ) =AxBx 十AyBy 十A≈B≈ (1-42) A 与 B 的叉积为 A × B= (exAx 十eyAy 十e≈A≈ ) × (exBx 十eyBy 十e≈B≈ ) =ex (AyB≈ -A≈By) 十ey (A≈Bx -AxB≈ ) 十e≈ (AxBy -AyBx ) r=exx十eyy十e≈≈ (1-44) 在直角坐标系中 ,三个坐标变量本身是长度 ,其拉梅系数 h1 =h2 =h3 =1。位置矢量为 其线元对应的微分元为 dr=ex dx十ey dy十e≈d≈ (1-45) 与三个坐标单位矢量相垂直的三个面积元分别为 (1-46) 体积元为 dV=dxdyd≈ (1-47) # 1.2.3 圆柱坐标系 ## 图 1-6 圆柱坐标系

12 方向 ,且遵循右手螺旋定则 : (1-49) 圆柱坐标系与直角坐标系之间的变换关系为 arctan , z= z (1-50-1) 或 ∞ =ρcosφ, y =ρsinφ, z= z (1-50-2) 必须强调 , 圆柱坐标系中的坐标单位矢量 eρ 和 eφ 都不是常矢量 , 因为其方向随空间坐标变化 。它们与直角坐标系坐标单位矢量的变换关系为 eρ =e∞ cosφ十 ey sinφ, eφ =-e∞ sinφ十 ey cosφ, ez =ez (1-51-1) 或 e∞ =eρcosφ - eφsinφ, ey =eρsinφ十 eφcosφ, ez =ez (1-51-2) ezAz 中的变换矩阵为 即任意矢量 A 在圆柱坐标系 A=eρAρ +eφAφ +ezAz 与在直角坐标系 A=e∞A∞ +eyAy + 刁 (1-52) 可以看出 eρ 和 eφ 是随 φ 变化的 ,且 任意矢量 A 在圆柱坐标系中可以表示为 A =eρAρ 十 eφAφ 十 ezAz (1-54) 其中 ,Aρ、Aφ 和 Az 分别为矢量 A 在 eρ、eφ 和 ez 方向上的投影 。 两个矢量 AeA(z)(φ)Bzez1-55) A 与 B 的点积为 A ·B = (eρAρ 十 eφAφ 十 ezAz) · (eρBρ 十 eφBφ 十 ezBz) =AρBρ 十AφBφ 十AzBz (1-56) A 与 B 的叉积为 A × B = (eρAρ 十 eφAφ 十 ezAz) × (eρBρ 十 eφBφ 十 ezBz) =eρ (AφBz -AzBφ) 十 eφ (AzBρ -AρBz) 十 ez (AρBφ -AφBρ)

在圆柱坐标系中 ,ρ、ϕ 和 z 增 加 方 向 上 的 长 度 元 分 别 是dρ、ρdϕ和 dz,如图 1-7所示 。通过长度元同各自坐标的微分之比可以得到拉梅系数 , 即 在圆柱坐标系中 ,位置矢量为 r=eρρ+ ezz (1-59) 13 ### 图 1-7 圆柱坐标系的长度元、面积元和体积元 其由线元构成的微分元为 dr= d(eρρ) +d(ezz) =eρdρ+ρdeρ + ezdz=eρdρ+ eϕρdϕ+ ezdz (1-60)圆柱坐标系中 ,与三个坐标单位矢量相垂直的三个面积元分别为 (1-61) 即对应的两个线元矢量的叉积 。 体积元为 dV=ρdρdϕdz (1-62) 即三个线元矢量的混合积(标量三重积) 。 # 1.2.4 球坐标系 对于球坐标系 ,有 (u1,u2,u3 ) ⇔(r,θ,ϕ) (1-63) 三个坐标变量 r、θ 和ϕ的变化范围分别是 0≤r< ∞ ,0≤θ≤π,0≤ϕ≤2π。空间任一点 ## 图 1-8 球坐标系 P(r0 ,θ0 ,ϕ0 ) 是三个坐标曲面的交点,三个坐标曲面为 : 球 =r面,顶, , 夹角为ϕ=ϕ0 的半平面 ,如图 1-8所示 。 在球坐标系中 , 坐 标单位矢量 er、eθ 和 eϕ ,分别沿 r、θ 和 ϕ 增加的方向 ,且遵 循右手螺旋定则 : (1-64) 球坐标系与直角坐标系之间的变换关系为 或 x =rsinθcosϕ, y =rsinθsinϕ, z=rcosθ (1-65-2) 球坐标系中的坐标单位矢量 er、eθ 和 eϕ 与直角坐标系坐标单位矢量的变换关系为 刁 (1-66-1)

在球坐标系中 ,位置矢量为 r=err (1-72) 其线元构成的微分元为 dr= d(err) =erdr十 rder =erdr十 eθrdθ十 eφrsinθdφ (1-73) 在球坐标系下 ,r、θ 和φ增加方向上的长度元分别是 dr、rdθ和rsinθdφ,如图 1-9所示 。通过长度单元同各自坐标的微分之比 , 14 或 刁 (1-66-2) ezAz 中的变换矩阵为 即任意矢量 A 在球坐标系 A=erAr +eθAθ +eφAφ 与 在 直 角 坐 标 系 A= e父A父 +eyAy + 刁 (1-66-3) 球坐标系下的坐标单位矢量 er、eθ 和 eφ 都不是常矢量 ,且 任意矢量 A 在球坐标系中可以表示为 A =erAr 十 eθAθ 十 eφAφ (1-68) 其中 ,Ar、Aθ 和 Aφ 分别为矢量 A 在 er、eθ 和 eφ 方向上的投影 。 A 十B =er (Ar 十 Br ) 十 eθ (Aθ 十Bθ) 十 eφ (Aφ 十 Bφ) (1-69) A 与 B 的点积为 两个矢量 A=erAr +eθAθ+eφAφ 与 B=erBr +eθBθ+eφBφ 的和为 A ·B = (erAr 十 eθAθ 十 eφAφ) · (erBr 十 eθBθ 十 eφBφ) =ArBr 十AθBθ 十AφBφ (1-70) A 与 B 的叉积为 A × B = (erAr 十 eθAθ 十 eφAφ) × (erBr 十 eθBθ 十 eφBφ) =er (AθBφ -AφBθ) 十 eθ (AφBr -ArBφ) 十 eφ (ArBθ -AθBr ) ### 图 1-9 球坐标系的长度元、面积元和体积元

| 15 |  |
| --- | --- |
| 可以得到拉梅系数 , 即 球坐标系中 ,与三个坐标单位矢量相垂直的三个面积元分别为 体积元为 dV=r2sinθdrdθdϕ (1-76) 1.3 标量场的梯度 ◆ 某物理系统的状态可以用一个时间和空间位置的函数来描述(t,u1,u2,u3 ) , 即每一时刻的每一点都有一个确定值 ,则在此区域中就确立了该物理系统的一种场 。场的一个重要属性是占有一个空间 ,并且在此空间区域中 ,除了有限个点或某些表面外,场函数是处处连续的 。若物理状态与时间无关 ,则为静态场 ; 反之 ,则为动态场或时变场 。 若所研究的物理量是标量 ,则该物理量所确定的场为标量场 。例如 ,温度场 、密度场 、电位场等都是标量场 。在标量场中 , 由时间 、空间构成的四个变量中有一个变量变化 ,标量场就发生改变 。本节讨论的是标量场在某时刻随空间坐标变量变化的情况 , 因此一个标量场u 可以写成 u(u1 ,u2 ,u3 ) 。 # 1.3.1 标量场的等值面 在研究标量场时 ,常利用等值面来形象 、直观地描述物理量在空间的分布状况 。在标量 。,,u,海1,2高,u度3)成; ,, 等温面 ; 在电位场中 ,由电位相同的点构成等位面 。 对于任意给定的常数 C,等值面方程为 u(u1 ,u2 ,u3 ) =C (1-77) 不难看出 ,标量场的等值面具有如下特点 : (1) 常数 C 取一系列不同的值 ,就得到一系列不同的等值面 , 因而形成等值面簇 ; 通过该点的等值面,因此标量场的等值面簇充满场所在的整个空间 ; (2) 若 P(u,u,u) 是标量场中的任一点,显然曲面 u(u1 ,u2 ,u3 ) =u(u,u,u) 是 (3) 由于变量函数 u(u1,u2,u3 ) 是单值的 ,一个点只能在一个等值面上 , 因此标量场的等值面互不相交 。 # 1.3.2 方向导数 标量场 u(u1,u2,u3 ) 的等值面只描述了场量 u 的分布情况 ,而研究标量场的另一个重要方面 ,就是还要研究它在场中任一点所在的区域内沿各个方向的变化规律 。为此 ,引入标 | 微课视频 |

16 量场的方向导数和梯度的概念 。 如图 1-10所示 ,设 P0 为给定标量场 u(P) 中的一点,从点 P0 出发引一条射线 l(单位矢量为 el) ,点 P1 是射线 l上的动点,到点 P0 的距离为 Δl。 当点 P1 沿射线 l趋近于 P0时 的极限称为标量场 u(P) 在点 P0 处沿 l方向的方向导数 ,记作 P0 ,即 由以上定义可知 ,方向导数是标量场 u(P) 在点 P0 处沿l方向对距离的变化率 。当 时 ,标量场 u(P) 沿 l方向是增加的 ; 当 时 ,标量场 u(P) 沿l方向是减少的 ; 当 时 ,标量场 u(P) 沿 l方向无变化 。 虽然方向导数的定义与坐标系无关 ,但方向导数的具体计算公式却与坐标系有关 。根据复合函数的求导法则 ,在直角坐标系中 ,有 l的方向余弦是 cosα、cosβ和 cosγ,l与各坐标轴的夹角为 α、β、γ,如图 1-11所示 , 即 其中 ,cos2a+cos2β+cos2γ=1。 因此 ,式(1-79) 为 ## 图 1-10 梯度和方向导数 图 1-11 l的方向角 # 1.3.3 梯度 1. 梯度的概念 标量场 u(P) 从 P0 点出发有无穷多个方向,而且一般来说沿各个方向的变化率不同 ;在某个方向上 ,变化率可能最大 , 由此引入梯度的概念 。 从图 1-10 中可以看到 ,两个等值面分别对应于 u 和 u+Δu,P0 是等值面 u 上的一点 ,等值面 u 在 P0 点的法线方向(法向) 为 en ,P2 点是 P0 点沿法向上的动点,到点 P0 的距离为 Δn。显然 Δn是等值面 u 和 u+Δu 之间的最短距离 , 因此标量场 u 在 en 方向上取得最

17 大变化率 ,并记作 gradu,即梯度为 gradu =en (1-81) 显然 ,梯度的模就是在给定点的最大方向导数,其方向就是在该点具有最大方向导数的 的。 ,;。标系下 ,对于二元函数 z=f(x,y) , 2. 梯度的计算 为简化写法 ,在式(1-81) 中经常用哈密尔顿算符“▽”(读作“del”或 “Nabla”) 表示梯度运算 ,其方向一般可以认为沿 “梯度方向”。通过▽u 替换 gradu,有 ▽u =en (1-82) 哈密尔顿算符兼有矢量与微分运算的双重作用 , 这与普通矢量有所不同 , 即 ▽ ·F ≠ F · ▽ ▽ × F ≠- F ×▽ (1-83) 在一般正交坐标系下 , 哈密尔顿算符满足 在直角坐标系中,(u1,u2,u3 ) = (x,y,z) ,h1 =h2 =h3 =1,有 ▽=ex ey ez (1-85-1) 对于圆柱坐标系,(u1,u2,u3 ) = (ρ,ϕ,z) ,h1 =1,h2 =ρ,h3 =1,有 ▽=e ez (1-85-2) 对于球坐标系,(u1,u2,u3 ) = (r,θ,ϕ) ,h1 =1,h2 =r,h3 =rsinθ,有 利用哈密尔顿算符 ,在正交坐标系 、直角坐 标 系 、圆 柱 坐 标 系 及 球 坐 标 系 下 , 标 量 场 u的梯度表示式分别如下 : ▽u =ex ey ez (1-86-2) ▽u =e ez (1-86-3) 式(1-在8下 ,射线l的单位矢量为 el=ex cosα+eycosβ+ezcosγ,再利用式(1-86-2),

梯度运算的基本公式见附录 A. 2。 例题 1-1 如图 1-12所示 ,场点 P(x,y,z) 与源点 P'(x', y',z') 间的距离为 R,试证 其中 ,▽'表示对带撇坐标(x',y',z') 作微分运算(将 P'取 为 动点 ,P 为定点) ,且 场 、磁场等 。在矢量场中 ,一般情况下各点的场量随空间位置和时间变化 。本节讨论某时刻矢量场随空间坐标变量变化的情况 , 因此一个矢量场 F 可以用一个矢量函数来表示 , 即 F = F(u1 ,u2 ,u3 ) (1-88) 对于矢量场 F(r) , 可用一些有向曲线形象地描述矢量在空间的分布 ,这些有向曲线称为矢量线 。在矢量线上 ,任一点的切线方向(切向) 都与该点的场矢量方向相同,如图 1-13所示 。例如 ,静电场 中 的 电 场 线 、磁 场 中 的 磁 感 线 等 , 都 是 矢 量线的例子 。一般来说 ,矢量场中的每一点都有矢量线通过,所以矢量线也充满矢量场所在的空间 。 18 式(1-87) 表明 ,标量场 u 在l方向的方向导数等于该场的梯度在 l方向的投影 。显然 , 当 l的方向与梯度方向相同时 ,方向导数具有最大值 ,与式(1-81) 给出的梯度的定义一致 。 #### 图 1-12 场点与源点的位置矢量图 证明 点 P(x,y,z) 和点 P'(x',y',z') 间的距离矢量为R =r- r'=ex (x - x') + ex (y - y') + ez (z- z') 其模值为 因此 同理 故有 1.4 矢量场的通量与散度 ◆ 微课视频 若研究的物理量是一个矢量 ,则该物理量所确定的场称为矢量场 ,例如力场 、速度场 、电 ## 图 1-13 矢量线

19 的定义可知 ,在点 P 处 dl与 F 共线 , 即 dl//F,于是有 意一 直,,eze,x与,) 矢。 (1-89) 这就是矢量线的微分方程组 。解此微分方程组 ,可得到矢量线方程 ,从而可绘制出矢量线 。 # 1.4.1 通量 在矢量场 F 中 ,任取一面元矢量 dS,矢量 F 与该面元的标量积 F · dS定义为矢量 F穿过面元矢量 dS 的 通 量 。 如 图 1-14所 示 , 将 曲 面 S 各面元的 F · dS相加 ,则可得到矢量 F 穿过曲面 S 的通量 , 即 Ψ ==ndS=θ (1-90) ### 图 1-14 矢量场的通量 其中 ,θ是 F 与 S 的 法 向 en 的 夹 角 。 例 如 , 在 磁 场中 ,磁感应强度 B 在某一曲面 S 上的面积分就是矢 量 B 通过该曲面的磁通量 。显然 ,通量描述了矢量场的发散性质 , 即穿越曲面的 “突围 ”能力或 “膨胀 ”能力 ,体现了矢量在曲面法线方向分量的量度 。 如果 S 是一个闭合曲面 ,则通过该闭合曲面的总通量表示为 Ψ = = ·endS (1-91) 由通量的定义不难看出 ,若矢量 F 从面元矢量 dS 的负侧穿到其正侧时 ,F 与 en 相交成锐角 ,则通过面元 dS 的通量为正值 ; 若矢量 F 从面元矢量 dS 的正侧穿到 dS 的负侧时 , F 与 en 相交成钝角 ,则通过面元 dS 的通量为负值 。式(1-91) 中的 Ψ 表示穿出闭合曲面 S的正负通量的代数和 , 即净通量 。 当 Ψ · dS>0时表示有净通量流出 , 这说明闭合曲面 S 内必定有矢量场的源(正通量源) ; 反之 ,Ψ · dS<0时表示有净通量流入 ,这说明闭合曲面 S 内必定有矢量场的洞(负通量源) ; 当 Ψ · dS=0时 ,则表示穿出闭合曲面 S 的通量等于进入的通量 ,此时闭合曲面 S 内正负通量源的代数和为零 , 即闭合曲面内无通量源 。 # 1.4.2 散度 矢量场穿过闭合曲面的通量是一个积分量 ,不能反映场域内每一点的通量特性 。 为了研究矢量场在区域内的分布特性 ,需要引入矢量场的散度 。 在矢量场 F 中的任一点 P 处作一个包围该点的任意闭合曲面 S, 当 S 所包围的体积ΔV 趋于零时 ,则比值 的极限称为矢量场 F 在点 P 处的散度 ,并记作 divF, 即

20 divF (1-92) 由以上定义可知 ,矢量场 F 的散度是标量 ,是通过点 P 处单位体积的通量 ,所以 divF描述了通量源的体密度 。若 divF>0,则该点有发出矢量线的正通量源 ; 若 divF<0,则该点有汇聚矢量线的负通量源 ; 若 divF=0,则该点无通量源 。若在矢量场 F 存在的全部区域中其散 度处处为零 ,则 称 该 场 为 无 散 场(无 源 场) 或 管 形 场 , 例如磁场即为无散场或管形场 。 ## 图 1-15 在直角坐标系中计算 divF 根据散度的定义 , divF 与体积元 ΔV 的 形 状 无 关 ,只要在取极限的过程中 ,所有尺寸都趋于零即可 。 在直角坐标系中 ,以点 P(∞,y,z) 为顶点作一个很小的直角六面体 ,各面分 别 与 各 坐 标 面 平 行 , 三 个 边 的 长 度 分 别为 Δ∞、Δy、Δz,如图 1-15所示 ,分别计算矢量场 F 穿出该六面体各个表面的通量 。 通过前后一对表面的通量为 通过左右一对表面的通量为 通过上下一对表面的通量为 由以上三式 ,并根据散度定义得 由式(1-85-1) ,通过算子▽可将 divF表示为 即 ▽ ·F (1-93-1) 这样 ,矢量场 F 的散度可表示为哈密尔顿算子 ▽与 F 的标量积 。 在圆柱坐标系 、球坐标系及任意正交坐标系中 ,矢量场 F 的散度表达式分别为

21 ▽ ·F 刁 (1-93-4)散度运算的基本公式见附录 A. 3。 # 1.4.3 散度定理 由散度的定义可知 ,散度表征的是通量体密度 , 散度的体积分等于该矢量穿过包围该体积的封闭面的总通量 , 即 上式即散度定理 ,也称高斯(Gauss) 定理 。散度定理证明如下 : ### 图 1-16 闭合曲面 S 包围体积 V 的剖分 如图 1-16所示 ,将闭合面 S 所包围的体积 V 分成许多体积元 dV1、dV2、… ,并计算 F 在每个体积元的闭合面Si(i=1,2, …) 上穿出的通量 ,然后进行叠加 。 由于相邻的两个 体 积 元 有 一 个 公 共 的 表 面 , 这 个 公 共 表面上的通量对 这 两 个 体 积 元 来 说 恰 好 等 值 异 号 , 求 和时则互相抵消 。 除了邻近 S 面的那些体积元外 , 所有体积元都是由几个与相邻体积元间的公共表面包围而成的 ,故这些体积元的通量总和为零 。 而邻近 S 面的 那些体积元 ,有部分表面是 S 面上的面元 ,只有这部分表面的通量没有被抵消 ,其总和恰好等于从闭合面 S 穿出的通量 , 因此有 = · dS+ … 由散度的定义 , 即式(1-92) 得 i= 1,2,3, … 故得到 因此 ,式(1-94) 即散度定理得证 。 散度定理表明 ,矢量场 F 的散度在体积 V 的体积分 ,等于矢量场 F 在限定该体积的闭合面 S 上的面积分 。利用散度定理可将矢量散度的体积分转化为该矢量的封闭曲面的面积分 ,或反之 。散度定理是矢量分析中一个重要的恒等式 ,建立了联系矢量场的通量和散度之间关系的桥梁 。 例题 1-2 点电荷 q 在距离其 r处产生的电通量密度为 D r, r=exx + eyy + ezz, r= (x2 + y2 + x2 ) 1/2求任意点处电通量密度的散度 ▽ ·D ,并求穿出半径为 r 的球面的电通量 Ψe。 解 矢量 D 的 x 坐标分量的微分为

22 同样 ,有 所以 可见 ,除点电荷所在源点(r=0) 外,空间各点的电通量密度的散度均为零 。穿出 r 为半径的球面的电通量 Ψe 为 例题 1-3 球面 S 上任意一点的位置矢量为 r=exx+eyy+ezz=err,试利用散度定理计算 · dS。 解 矢量 r 的散度为 所以 ◆ 1.5 矢量场的环量与旋度 微课视频 矢量场的散度描述了通量源的分布情况 ,反映了矢量场的发散性质 。矢量场还可能会存在旋涡源 ,旋涡源不发出或者汇聚矢量场线 ,而是产生闭合的矢量场线 。反映矢量场旋涡源空间分布规律及性质的物理量是矢量场的环量和旋度 。 # 1.5.1 环量 矢量场 F 沿场中任一条封闭曲线 C 的线积分 Γ = · dl (1-95) 定义为 F 沿该封闭曲线 C 的环流量(旋涡量、环量)。 其中 ,dl是路径上的线元矢量 ,其大小为 dl,方向沿路径的切线方向 ,如图 1-17所示。 ### 图 1-17 环量的计算 矢量场的环量是描述矢量场性质的重要物理量 。如果 F 表示作用在某物体上的力 ,环量就表示沿闭曲线 C 移动一周所做的功 。如果 F 表示电场强度 ,环量就表示沿闭合曲线 C 的电动势 。 如果 F 表示磁场强度 ,环量就表示以闭合路径 C 为边界的通过曲面 S 的总电流 。环量描述矢量场的涡旋性 , 即矢量场围绕曲线的 “缠绕 ”或者 “闭合 ”能力 ,体现了矢量在闭合路径切线方向分量的量度 。

处沿 en 方向 的 旋 涡 源 强 度 。若 在 矢 量 场 F 存 在 的 全部区域中 ,其旋度处处为零 ,则称该场为无旋场或保守场 ,例如静电场即无旋场或保守场 。 旋度的定义与坐标系无关 ,但旋度的具体表达式却与坐标系有关 。下面推导在直角坐标系中的旋度表达式。 如图 1-18所示 ,任取一点 P 为顶点,作平行于 yz ex yy=x。线 23 # 1.5.2 旋度 为反映给定点 P 附近的环量情况 ,把闭合曲线收缩 ,使它包围的面积 ΔS趋于零 ,极限 称为矢量场 F 在点 P 处沿面元 ΔS法向 en 的环量面密度 ,记作 rotnF, 即 rotnF (1-96) 面元是有方向的 ,它与闭合曲线 C 的绕行方向成右手螺旋关系 。矢量场 F 在点 P 处的环量面密度的大小及方向与选取的闭合曲线包围面元 ΔS 的法线方向 en 有关 ,沿不同方向 en 的环量面密度的值一般是不同的 。在某一个确定的方向上 ,其环量面密度可能取得最大值 。这一点类似于方向导数,它的大小与 el 有关 。 为了描述这个问题 ,称矢量场 F 在点P 处的环量面密度最大值为旋度 ,记作 curlF(或记作 rotF) ,即 旋度是一个矢量 ,其大小等于该点环流面密度的最大值,方向 en 为取得环量面密度最大值时 的 闭 合 曲 线 包 围 面 元 ΔS 的 法 线 单 位 方 向 。 显 然 , 任 一 方 向 eζ 上 的 环 量 面 密 度rotnF 是旋度在该方向上的投影 , 即 rotnF=curlF ·eζ 。矢量场 F 的旋度描述了 F 在该点 ## 图 1-18 在直角坐标系中计算 rotF 积分为 故 此极限即rotF 在 ex 方向上的投影 。 和 ez,元矢量 ey ΔSy =ey ΔxΔz、ezΔSz =ezΔxΔy,可得到 rotF 分别在 ey

24 因此 ,综合以上三式得到 利用算符▽ ,可将 rotF 表示为 上式亦可写成 ▽× F=rotF (1-98-1) 同样 ,在圆柱坐标系 、球坐标系中和一般正交坐标系中 ,矢量场 F 旋度的表达式为 ▽× F (1-98-2) ▽× F (1-98-3) 注意 ,在圆柱坐标系和球坐标系下 , 由于 eρ、er、eθ 和 eϕ 都不是常矢量 ,利用哈密尔顿算子直接对矢量作微分运算时过于复杂 , 因此 ,在圆柱坐标系和球坐标系下不便于使用下面的方式对▽和矢量 F 直接作点积运算求散度 : 而应该按照式(1-93) 计算散度 。 同理 ,求旋度时应按照式(1-98) 计算 。 旋度运算的基本公式见附录 A. 4。 # 1.5.3 斯托克斯定理 根据旋度的定义 ,旋度代表单位面积上的环量 , 因此 ,旋度的面积分等于矢量场 F 在包围曲面 S 闭曲线 C 上的环量 , 即 ·dS= · dl (1-99)

25 这就是斯托克斯(Stokes) 定理的数学表示形式 。 可以看出 ,矢量场 F 的旋度▽ × F 在曲面S 上的面积分等于矢量场 F 在限定曲面的闭合曲线 C 上的线积分 ,是矢量场旋度的曲面积分与该矢量沿闭合曲线积分之间的一个变换关系 ,也是矢量分析中的一个重要的恒等式 。斯托克斯定理是联系矢量场的环量和旋度的桥梁 。斯托克斯定理证明如下 。 ### 图 1-19 曲面的划分 如图 1-19所示 ,将曲面 S划分成许多小面元 。对每一个小面元 ,沿包围它的小闭合路径取矢量场 F 的环量 ,路径的方向与闭合曲线 C的绕向一致 ,并将所有的积分相加 。可以看出 ,相邻面元公共边界上的方向相反 ,故在公共边界上的积分都相互抵消 , 只剩下最外边界的积分 ,这样所有沿小回路积分的总和等于沿大回路 C 的积分 , 即 = · dl+ … 对每一个小回路的积分应用旋度的定义式(1-97) ,得 = ▽×F·dS1 +▽×F·dS2 +… =F) · dS从而证明了式(1-99) ,即斯托克斯定理 。 例题 1-4 自由空间中的点电荷 q 所产生的电场强度为 求任意点处(r≠0) 电场强度 E 的旋度▽ ×E。解 根据直角坐标系下旋度的计算表达式 ey ez 因为 可见 ,E 的旋度在 ex 方向的分量为零 , 同样在 ey 、ez 方向的分量也为零 。 因此 , ▽ ×E=0。这说明点电荷产生的静电场是无旋场 。 ◆ 1.6 无旋场与无散场 微课视频 矢量场的散度和旋度反映了产生矢量场的两种不同性质的源 , 因为不同性质的源产生的矢量场也具有不同的性质 。 # 1.6.1 无旋场 如果一个矢量场 F 的旋度处处为零 , 即▽ ×F≡0,则称该矢量场为无旋场 ,那么该矢量

26 场只能由散度源产生 。例如 ,静电场就是旋度处处为零的无旋场 ,它由散度源电荷产生 。 标量场的梯度有一个重要的性质 ,就是其旋度恒等于零 , 即 ▽× (▽u) ≡ 0 (1-100) 在直角坐标系中很容易证明这一结论 , 即 因为梯度和旋度的定义都与坐标系无关 ,所以式(1-100) 是普遍的结论 。对于一个旋度处处为零的矢量场 ,总可以把它表示为某一标量场的梯度 , 即如果▽ ×F≡0,则存在标量函数 u,使得 F = - ▽u (1-101) 函数 u 称为无旋场 F 的标量位函数 ,简称标量位 。式中的负号是为了使矢量场和标量电位 u 的关系相一致 。 由斯托克斯定理可知 ,无旋场 F 的曲线积分 F · dl与路径无关 , 只与起点 P1 和终点 P2 有关 。 因此 设无穷远·电位参 ·,选定点P2u,则上式可以看作是点-u P1 的函数 , 即 将式(1-101) 代入 ,有 u ▽u · dl+C (1-102) 这表明 ,一个标量场可由它的梯度完全确定 。 # 1.6.2 无散场 如果一个矢量场 F 的散度处处为零 , 即▽ ·F≡0,则称该矢量场为无散场 ,那么该矢量场由旋涡源产生 。例如 ,恒定磁场就是散度处处为零的无散场 ,它由旋度源电流产生 。 矢量场的旋度有一个重要性质 ,就是矢量场旋度的散度恒等于零 , 即 ▽ · (▽×A) = 0 (1-103) 在直角坐标系中证明这一结论时 ,直接取▽ ×A 的散度 ,有 ▽ · ▽×A ex ey ez 根据这一性质 ,对于一个散度处处为零的矢量场 F,总可以把它表示为某一矢量场的旋度 , 即如果▽ ·F≡0,则存在矢量函数 A,使得

27 F = ▽×A (1-104) 函数 A 称为无散场 F 的矢量位函数 ,简称矢量位 。 由散度定理可知 ,无散场 F 通过任意闭合曲面S的通量等于零 , 即 · dS= 0 1.7 拉普拉斯运算与格林定理 ◆ # 1.7.1 拉普拉斯运算 标量场的梯度▽u 是一个矢量场 ,如果再对▽u 求散度 , 即▽ · (▽u) ,称为标量场 u 的拉普拉斯运算 ,记为 ▽ · (▽u) = ▽2u (1-105) 这里▽2称为拉普拉斯算符 。 在正交坐标系中 ,标量场 u 的拉普拉斯运算为 ▽2u 在直角坐标系 、圆柱坐标系和球坐标系中 ,标量场 u 的拉普拉斯运算分别为 ▽2u (1-106-3) 对于矢量场 F, 由于拉普拉斯算符▽2对矢量运算已经失去了梯度的散度的概念 , 因此 将矢量场 F 的拉普拉斯运算▽2F 定义为 ▽2F = ▽(▽ ·F) - ▽× ▽× F (1-107) 在直角坐标系中 ▽2F =ex ▽2Fx + ey ▽2Fy + ez ▽2Fz (1-108)注意 ,上式仅对直角坐标分量成立 。 # 1.7.2 格林定理 将矢量场 F 表示为某标量场 ψ的梯度与另一个标量 φ的乘积 ,且在体积 V 中具有连续的二阶偏导数 , 即 ▽ ·F = ▽ · (φ▽ψ) =φ ▽2ψ+▽ψ · ▽φ 取上式在体积 V 内的积分 ,应用散度定理得 于是得到格林第一恒等式 。基于上式 ,将 ψ和 φ对调 ,还可得到

28 将上式与式(1-109) 相减 ,得到格林第二恒等式 , 即 式(1-109) 及式(1-110) 称为格林定理 。无论格林定理为何种形式 ,均说明区域 V 中的场与边界S上的场之间的关系 。 因此 ,利用格林定理可以将区域中场的求解问题转变为边界上场的求解问题 。此外 ,格林定理还说明了两种标量场(或矢量场) 之间应该满足的关系 。因此 ,如果已知其中一种场的分布特性 , 即可利用格林定理求解出另一种场的分布特性 。格林定理在电磁场中有着广泛的应用 。 1.8 亥姆霍兹定理 ◆ 若矢量场 F 在某空间区域中处处单值 ,且其导数连续有界 ,而源分布在有限区域中 ,则该矢量场由其散度和旋度 ,及其边界条件唯一确定 。 因此 ,矢量场可表示为一个标量函数的梯度和一个矢量函数的旋度之和 , 即 F = - ▽u + ▽×A (1-111) 其中 , 这就是亥姆霍兹定理 。它表明 ,矢量场 F 可以用一个标量函数的梯度和一个矢量函数的旋度之和来表示 。此标量函数由 F 的散度和 F 在边界 S'上的法向分量完全确定 ; 而矢量函数则由 F 的旋度和 F 在边界面S'上的切向分量完全确定 。 由亥姆霍兹定理可以推出 ,如果矢量场在某空间区域处处单值 ,且其导数连续有界 ,则该矢量场由它的散度 、旋度以及边界上矢量场的切线分量或法线分量唯一确定 。此即矢量场唯一性定理的主要内容 ,为后面电磁场的研究指明了方向 。 由于▽ ×[▽u(r) ] ≡0,▽ · [▽ ×A(r) ] ≡0, 因而一个矢量场可以表示为一个无旋场 Fl和一个无散场 Fc 之和 , 即 F = Fl + Fc (1-114) 其中 , 如果在区域 V 内矢量场 F 的散度与旋度均处处为零 ,则 F 由其在边界面 S 上的场分布完全确定 。对于无界空间 ,只要矢量场满足 ¦F , δ> 0 则式(1-112) 和式(1-113) 的面积分项为零 。此时 ,矢量场由其散度和旋度完全确定 。 因此 ,

29 在无界空间中 ,散度与旋度均处处为零的矢量场是不存在的 , 因为任何一个物理场必须有源 ,源是产生场的起因 。 亥姆霍兹定理总结了矢量场的基本性质 。分析矢量场时 , 总是从研究它的散度和旋度着手 ,通过散度方程和旋度方程等微分方程研究矢量场的基本性质 ; 或者从矢量场的通量和环量着手 ,通过矢量场基本方程的积分形式研究其基本性质 。需要指出的是 ,梯度 、散度和旋度都是用来描述空间各点特性的微分量,只有场函数具有连续的一阶偏导数时它们才有意义 。例如 ,在研究电磁场量的边界条件时 ,在交界面上某些场量不连续 ,就不能用散度和旋度等微分方程的形式去分析 ,而只能用通量和环量等积分方程的形式 。 ◆ 1.9 冲激函数及其性质 单位冲激函数 ,或狄拉克(Dirac) 函数可定义如下 : δ(r- r (1-115) δ 函数不同于传统意义上的函数 ,它是通过其积分性质定义的符号函数 。 式中的位置矢量 r'为坐标原点到源点(例如单位点电荷所在位置) 的矢量 ,位置矢量 r 为坐标原点到场点的矢量(本 书 中 用带撇的坐标表示与 “源 ”有关的量 , 而不带撇的坐标表示与 “场” r('抽,)积。包)一了个源连点,, δ 函数的体积分等于 1。 对。-,'的(r体)r分-,r除')处,就(r'处)之(r外') ,, 的函数值 f(r') 筛选出来 。 函数▽及▽可以用 δ 函数来描述 , 即 (1-118)其中 ,R= ¦r-r'¦。 例题 1-5 试证明▽ 证明 利用散度定理 ,对等式左侧积分为

30 其中 ,S 为包围积分区域 V 的闭合曲面 。dΩ为 dS'所张的立体角 。而等式右侧的积分为 由于积分是对任意体积区域进行的 ,故有 故原式得证 。 习题 1-1 给定如下三个矢量 A、B 和C: A=ex +ey 2-ez3,B= -ey4+ez ,C=ex 5-ez2 试求 : (1) eA ; (2) ¦A-B¦; (3) A ·B; (4) θAB ; (5) A 在 B 上的分量 ; (6) A×C; (7) A · (B×C) 和(A×B) ·C; (8) (A×B) ×C和 A×(B×C) 。 1-2 试求点 P'( -3,1,4) 到点 P(2, -2,3) 的距离矢量 R 及 R的方向 。 -- 证(1已: ,,平·×C 成立 ,则 B=C。 (2) 多- ez ,B= 3ex +ey5-ez5,试计算平行于和1-5 知,=-ey:+ezAz ,方向余弦定义为 A 与各直角坐标轴之间的夹角余 cos2α+ cos2β+ cos2γ = 1 1-6 有(1一),成C,其。结果称为余弦定理 ; (2) 对于同样的三角形 ,试证明正弦定理 : 1-7 在圆柱坐标系中 ,一点的位置由 定出 ,试求该点在 : (1) 直角坐标系中的坐标 ; (2) 球坐标系中的坐标 。 1-8 用球坐标表示的场 E=er (1) 试求在直角坐标中点( -3,4, -5) 处的¦E¦和 Ex ;

31 (2) 试求在直角坐标中点( -3,4, -5) 处 E 与矢量 B=ex 2-ey 2+ez 构成的夹角 。 1-9 球坐标中的两个点 P1 (r1 ,θ1 ,ϕ1 ) 和 P2 (r2 ,θ2 ,ϕ2 ) 定出两个位置矢量 R1 和 R2 。试 证明 R1 和 R2 间夹角的余弦 cosγ=cosθ1cosθ2 +sinθ1sinθ2cos(ϕ1 -ϕ2 ) 。 1-10 试求下列各函数的梯度(其中 a 和 b 为常数) : (1) f=axz+bx3y; 1-11 已知标量函数 u=x2yz,试求 u 在点(2,3, 1) 处沿指定方向 el =ex ey ez 的方向导数 。 #### (1) 试求▽u; 1-12 已知标量函数 u=x2 +2y2 +3z2 +3x-2y-6z。 (2) 在哪些点上 ▽u 等于零? S 1-13 方程 u给出一个椭球簇 ,试求椭球表面上任意点的单位方向矢量 。 1-14 一个球面 S 的半径为 5,球心在原点上,试计算 ∮ (er3sinθ) · dS 的值 。 1-15 试求下列矢量的散度 : (1) A=exx+eyy+ezz=err; (2) A= (ex +ey +ez) (xy2z3 ) ; 1-16 试(4求)io度(e:r +eθ+eϕ) 。 (1) A=exx2y+eyy2z+ezxy; 1-17 (()) x2e一2e3 ;; (3) 试求 A 对此立方体表面的积分 ,验证散度定理 。 1-18 求,2z2上。 面的面积分 ,并验证斯托克斯定理 。 1-19 试证明函数 f的混合二阶导数与求导顺序无关 :

((()))(·(- ··)B( · ▽)A-(A · ▽)B; (7) (8) ▽ ×(▽ ×A)= ▽(▽ ·A) -▽2A。 32 1-20 因为圆柱坐标和球坐标的一些单位矢量在空间改变方向 ,所以不同于直角坐标中的单位矢量为一常数 。这意味着这些单位矢量的空间导数一般来说不为零 。试求所有这些单位矢量的散度和旋度 。 1-21 量。A=exx+eyxy2 沿圆周 x2 +y2 =a2 的线积分 ,再计算▽ ×A对此圆面积1-22 试采用与推导直角坐标中 ▽ ·A 相似的方法推导圆柱坐标系下 的公式▽ ·A 1-23 给定矢量函数 E=exy+eyx,试求 : (1) 从点 P1 (2,1, -1) 到点 P2 (8,2, -1) 的线积分 · dl; (2) 沿抛物线 x=2y2 或沿连接该两点的直线,矢量场 E 是保守场吗? 1-24 证明下列矢量恒等式 : (()) (A()) f( ··)(▽;)A+A×(▽ ×B) +B× (▽ ×A) ; (1) ▽(fg)=f ▽(g) +g▽(f) ;